RELAZIONE DI CALCOLO RINFORZO DI TRAVI IN C.A. CON SISTEMA FRP

Committente:

Progettista:

Direttore dei Lavori:

Impresa:

Collaudatore:

Sommario

Inquadramento	3

Descrizione dell’intervento	3

Normativa di riferimento	3

Geometria della sezione esistente	3

Materiali esistenti	4

Livello di conoscenza	4

Caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti di progetto	4

Sollecitazioni agenti	5

Verifica della sezione esistente	5

Tipologia di rinforzo	5

Caratteristiche meccaniche del rinforzo	5

Dimensionamento del rinforzo	6

Verifica della sezione rinforzata	9

# Inquadramento

L’intervento riguarda il rinforzo di una trave in c.a. di un edificio di proprietà <del sig./della sig.ra NOME COGNOME COMMITTENTE> situato nel comune di <COMUNE (PROVINCIA)> alla via <NOME STRADA, CIVICO>.

# Descrizione dell’intervento

L’intervento riguarda il rinforzo a flessione di una trave in c.a. mediante applicazione di tessuto in composito tipo MAPEWRAP C UNI-AX 300 della Mapei S.p.A. applicati con i rispettivi cicli epossidici.

# Normativa di riferimento

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità a:

- Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019;

- Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati di cui al CNR DT 200 R1/2013.>

# Geometria della sezione esistente

L’elemento in c.a. da rinforzare ha una sezione trasversale di larghezza  30.0 cm e di altezza 50.0 cm con copriferro di 3.0 cm. La sezione è armata longitudinalmente con 6.0 barre Ø16.0 inferiori e con 2.0 barre Ø16.0 superiori.

L’armatura a taglio è costituita da staffe Ø 8.0 passo 30.0 cm.

# Materiali esistenti

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono:

- Resistenza cilindrica media a compressione	 fcm		20.0 MPa

- Modulo elastico medio a compressione Em			27085.0 MPa

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono:

- Resistenza media a trazione fym				380.0  MPa

- Modulo elastico medio a trazione Es			210000.0  MPa

- Allungamento allo snervamento εsy			0.13 %

# Livello di conoscenza

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC1 dei diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.35 da utilizzare nelle verifiche di sicurezza.

# Caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti di progetto

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono:

- Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd	14.814814814814813 MPa

- Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd	9.88  MPa

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono:

- Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd		281.48148148148147 Mpa

- Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd		244.77 Mpa

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018).

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018).

# Sollecitazioni agenti

Le sollecitazioni agenti allo S.L.U. sono:

Momento massimo agente MEd,SLU					0.0 kNm

Le sollecitazioni agenti allo S.L.E. sono:

Momento massimo agente MEd,SLE					0.0 kNm

# Verifica della sezione esistente

Le deformazioni agenti allo S.L.U. sulla sezione esistente sono:

Deformazione fibra di calcestruzzo εc				0.0035

Deformazione armatura compressa ε’s 				0.00225

Deformazione armatura tesa εs					0.01613

Le tensioni agenti allo S.L.U. sulla sezione esistente sono:

Tensione armatura compressa σ’s 					281.48 MPa

Tensione armatura tesa σs					281.48 MPa

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono:

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos				179.48 kNm

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg				-51.69 kNm

Taglio massimo resistente VRd					34.7 kN

# Tipologia di rinforzo

Il rinforzo con sistema FRP è costituito da:

- tessuto in fibra di  tipo MAPEWRAP C UNI-AX 300 della Mapei S.p.A.;

# Caratteristiche meccaniche del rinforzo

tessuto MAPEWRAP C UNI-AX 300 per il rinforzo a flessione

Spessore equivalente tf					0.164 mm

Tensione caratteristica di rottura ff,uk			3400.0 MPa

Modulo elastico Ef					225000.0 MPa

Deformazione ultima εfk					1.5 %

Numero di strati nf					1.0

Larghezza bf						240.0 mm

Raggio di curvatura rc					20 mm

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf				1,1

Fattore di conversione ambientale ηa			E – 0.85

Condizione di carico					concentrato

# Dimensionamento del rinforzo

RINFORZO A FLESSIONE

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U.

Ipotesi:

- Conservazione delle sezioni piane;

- Perfetta aderenza dei materiali;

- Resistenza a trazione del calcestruzzo nulla;

- Legami costitutivi del calcestruzzo e dell’acciaio conformi alle normative vigenti;

- Legame costitutivo del composito elastico lineare fino a rottura.

La rottura per flessione avviene per raggiungimento di una delle due deformazioni ultime:

- deformazione calcestruzzo

εcu=0,035

- deformazione del composito fibrorinforzato

εfd=minηa∙εfkγf;εfdd

dove:

εfdd=ffdd,2Ef≥εsy-ε0

dove:

εsy è la deformazione di calcolo dell’armatura pre-esistente

ε0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso

ffdd,2 è la tensione massima di progetto ed è pari a

ffdd,2=kqγf,d∙Eftf∙2∙kb∙kG,2FCfcm∙fctm

dove:

kG,2=0,10 mm è un coefficiente correttivo

kq=1,25 per carichi distribuiti e kq=1,00 per carichi concentrati

Caso 1. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel calcestruzzo

Deformazione composito

εf=εcux∙h-x-ε0≤εfd

Deformazione calcestruzzo compresso

εc=εcu

Deformazione acciaio in compressione

εs2=εcu∙x-cx

Deformazione acciaio in trazione

εs1=εcu∙d-xx

Se gli acciai sono in fase elastica, le tensioni di lavoro sono pari al prodotto tra la deformazione e il modulo elastico, altrimenti sono da assumere pari al limite di snervamento.

Caso 2. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel composito

Deformazione composito

εf=εfd

Deformazione calcestruzzo compresso

εc=(εfd+ε0)∙xh-x≤εcu

Deformazione acciaio in compressione

εs2=(εfd+ε0)∙x-ch-c

Deformazione acciaio in trazione

εs1=(εfd+ε0)∙d-xh-x

dove:

ε0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso ed è pari a

ε0=M0∙h-x0I0∙Ec

dove:

asse neutro

bx022+ns∙A's∙x0-c-ns∙As∙d-x0=0→x0

momento di inerzia

I0=bx033+ns∙A's∙x0-c2+ns∙As∙(d-x0)2

dove:

M0 è il momento iniziale agente prima dell’applicazione del rinforzo

Ec è il modulo elastico del calcestruzzo valutato come da NTC

Per entrambi i tipi di rottura, la posizione dell’asse neutro è ricavata dall’equilibrio alla traslazione ed è pari a

Ψ∙b∙x∙fcd+As2∙εs2∙Es-As1∙εs1∙Es-Af∙εf∙Ef=0

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il valore del momento ultimo

MRd=1γRdΨ∙b∙x∙fcd∙d-λ∙x+As2∙εs2∙Es∙d-c+Af∙εf∙Ef∙c

Con γRd=1,00, Ψ=0,809 e λ=0,416

In definitiva:

Lunghezza ottimale di ancoraggio di progetto:

led=200.0

Modalità di rottura:

Delaminazione intermedia FRP

Profondità dell’asse neutro:

x=107.08 mm

Le deformazioni agenti allo S.L.U. sulla sezione rinforzata sono:

εc=0.00108

εs1=0.00365

εs2=7.8E-4

εf=0.00395

Le tensioni agenti allo S.L.U. sulla sezione rinforzata sono:

σ’s = 162.89 MPa

σs = 281.48 MPa

σf = 889.69 MPa

MOMENTO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA

MRd=191.85kNm

# Verifica della sezione rinforzata

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione positiva

MRd,rinf=191.85kNm > MRd=179.48 kNm

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 6.89%.

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione negativa

MRd,rinf=-51.69kNm < MRd=-51.69 kNm

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 0.0%.

Le indicazioni sulla disposizione, nonché sulla quantità del rinforzo ipotizzato, sono da ritenersi indicative e, in ogni caso, da validare mediante un calcolo eseguito da un tecnico abilitato. Nell’eventualità che i lavori di ripristino ricadano sotto la legislazione della L. 1086/71, il costruttore dovrà regolarmente denunciare tali opere, seguendo le indicazioni contenute in tale norma e nei successivi D.M

Per le caratteristiche e le modalità d’impiego dei già menzionati prodotti, vogliate consultare le relative schede tecniche, disponibili sul sito internet all’indirizzo www.mapei.it.