RELAZIONE DI CALCOLO RINFORZO CON SISTEMA FRP

Committente:

Progettista:

Direttore dei Lavori:

Impresa:

Collaudatore:

Sommario

Inquadramento	3

Descrizione dell’intervento	3

Normativa di riferimento	3

Geometria della sezione esistente	3

Materiali esistenti	4

Livello di conoscenza	4

Caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti di progetto	4

Sollecitazioni agenti	5

Verifica della sezione esistente	5

Tipologia di rinforzo	5

Caratteristiche meccaniche del rinforzo	5

Dimensionamento del rinforzo	5

Verifica della sezione rinforzata	11

# Inquadramento

L’intervento riguarda il rinforzo di una trave in c.a. di un edificio di proprietà <del sig./della sig.ra NOME COGNOME COMMITTENTE> situato nel comune di <COMUNE (PROVINCIA)> alla via <NOME STRADA, CIVICO>.

# Descrizione dell’intervento

L’intervento riguarda il rinforzo a taglio di una trave in c.a. mediante applicazione di tessuti in fibra di  tipo MAPEWRAP C UNI-AX HM 300 della Mapei S.p.A. con rispettivo ciclo epossidico.

# Normativa di riferimento

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità a:

- Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019;

- Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati di cui al CNR DT 200 R1/2013.

# Geometria della sezione esistente

# Materiali esistenti

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono:

- Resistenza cilindrica media a compressione	 fcm		20.0 MPa

- Modulo elastico medio a compressione Em			0.0 MPa

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono:

- Resistenza media a trazione fym				380.0 MPa

- Modulo elastico medio a trazione Es			210000.0 MPa

- Allungamento allo snervamento εsy			0.0 %

# Livello di conoscenza

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC0 dei diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.35 da utilizzare nelle verifiche di sicurezza.

# Caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti di progetto

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono:

- Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd	14.814814814814813 MPa

- Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd	0.0 MPa

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono:

- Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd		281.48148148148147 Mpa

- Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd		0.0 Mpa

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018).

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018).

# Sollecitazioni agenti

Le sollecitazioni agenti allo S.L.U. sono:

Momento massimo agente MEd,SLU					0.0 kNm

Le sollecitazioni agenti allo S.L.E. sono:

Momento massimo agente MEd,SLE					0.0 kNm

# Verifica della sezione esistente

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono:

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos				0.0 kNm

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg				0.0 kNm

Taglio massimo resistente VRd					0.0 kN

# Tipologia di rinforzo

Il rinforzo con sistema FRP è costituito da:

- tessuto in composito tipo MAPEWRAP C UNI-AX HM 300 della Mapei S.p.A.

# Caratteristiche meccaniche del rinforzo

tessuto MAPEWRAP C UNI-AX HM 300 per il rinforzo a taglio

Spessore equivalente tf					0.164 mm

Tensione caratteristica di rottura ff,uk			3000.0 MPa

Modulo elastico Ef					360000.0 MPa

Deformazione ultima εfk					0.84 %

Tipo di rinforzo						Continuo

Angolo di inclinazione delle fibre				90°

Numero di strati nf					2

Larghezza bf						0.0 mm

Passo strisce pf						0.0 mm

Raggio di curvatura rc					20 mm

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf				1,1

Fattore di conversione ambientale ηa			E – 0.95

# Dimensionamento del rinforzo

TAGLIO

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U.

Resistenza di progetto a taglio

VRd=minVRd,s+VRd,f,VRd,c

dove:

VRd,s è la capacità a taglio-trazione dell’armatura trasversale valutata come da normativa vigente

VRd,f è la capacità a taglio-trazione del rinforzo in FRP

VRd,c è la capacità a taglio-compressione del calcestruzzo valutata come da normativa vigente

Contributo del rinforzo per sezione rettangolare

VRd,f=1γRd∙0,9∙d∙ffed∙2∙tf∙(cotθ+cotβ)∙bfpf

Contributo del rinforzo per sezione circolare in avvolgimento continuo

VRd,f=1γRd∙D∙ffed∙π2∙tf∙cotθ

dove:

γRd=1,2 è il coefficiente parziale per il modello di resistenza

d è l’altezza utile della sezione

D è il diametro della sezione

tf è lo spessore del rinforzo

β è l’angolo di inclinazione delle fibre rispetto all’asse dell’elemento

θ è l’angolo di inclinazione delle fessure da taglio rispetto all’asse dell’elemento (da assumere pari a 45°)

bf è la larghezza delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo 50 mm≤bf≤250 mm)

pf è il passo delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo bf≤pf≤min0,5∙d,3∙bf,bf+200 mm)

I valori di bf e pf devono essere misurati ortogonalmente alla direzione delle fibre e nel caso di strisce poste in adiacenza il rapporto deve porsi pari a 1.

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione ad U su sezione rettangolare

ffed=ffdd∙1-13∙le∙sinβmin0,9∙d,hw

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento su sezione rettangolare

ffed=ffdd∙1-16∙le∙sinβmin0,9∙d,hw+12∙(ØR∙ffd-ffdd)∙1-le-sinβmin0,9∙d,hw

di cui il contributo del secondo termine va considerato solo se positivo

dove:

d è l’altezza utile della sezione

hw è l’altezza dell’anima della trave

ffd è la resistenza di progetto del rinforzo ed è pari a

ffd=ηa∙ff,ukγf

ØR è un coefficiente pari a

ØR=0,2+1,6rcbw

0≤rcbw≤0,5

le è la lunghezza efficace di calcolo ed è pari a

le=min1γRd∙fbdπ2∙Ef∙tf∙ΓFd2;200 mm

dove:

Ef e tf sono il modulo di elasticità normale alla direzione della forza e lo spessore del rinforzo

ΓFd è il valore di progetto dell’energia di frattura e pari a

ΓFd=kb∙kGFC∙fcm∙fctm

dove:

fcm e fctm sono i valori medi delle resistenze a compressione ed a trazione del calcestruzzo valutate in situ, in mancanza di dati sperimentali le resistenze possono essere dedotte dalla fcm in accordo a quanto indicato dalle NTC

kb è un coefficiente correttivo di tipo geometrico ed è pari a:

kb=2-bfb1+bfb≥1

dove:

b=pf nel caso di rinforzo discontinuo

b=bf=min0,9∙d,hw∙sin(θ+β)/sinθ nel caso di rinforzo continuo

con rapporto tra la larghezza del rinforzo e la larghezza dell’elemento rinforzato:

bfb≥0,25

kG è un coefficiente correttivo da porsi pari a 0,023 mm per i compositi preformati e 0,037 mm per i compositi impregnati in situ

fbd è pari a

fbd=2∙ΓFdsu

con su=0,25 mm valore ultimo dello scorrimento tra FRP e supporto

γRd=1,25 fattore correttivo

ffdd è la resistenza di progetto alla delaminazione ed è pari a

ffdd=1γf,d∙2∙Ef∙ΓFdtf

con γf,d variabile tra 1,20 e 1,50

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento (β=90°) su sezione circolare

ffed=Ef∙εf,max

dove:

Ef è il modulo di elasticità normale del composito nella direzione delle fibre

εf,max=5∙10-3

In definitiva:

ffd=2590.91 MPa

ffdd=484.04 MPa

ffed=407.76 MPa

TAGLIO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA

VRd,f=94.29 kN

VRd=198.38 kN

# Verifica della sezione rinforzata

EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio

VRd,rinf=198.38kNm > VRd=0.0 kNm

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 90.58791196457143%.

Le indicazioni sulla disposizione, nonché sulla quantità del rinforzo ipotizzato, sono da ritenersi indicative e, in ogni caso, da validare mediante un calcolo eseguito da un tecnico abilitato. Nell’eventualità che i lavori di ripristino ricadano sotto la legislazione della L. 1086/71, il costruttore dovrà regolarmente denunciare tali opere, seguendo le indicazioni contenute in tale norma e nei successivi D.M

Per le caratteristiche e le modalità d’impiego dei già menzionati prodotti, vogliate consultare le relative schede tecniche, disponibili sul sito internet all’indirizzo www.mapei.it.