RELAZIONE DI CALCOLO RINFORZO A PRESSOFLESSIONE, TAGLIO E CONFINAMENTO DI PILASTRI IN C.A. CON SISTEMA FRP

Committente:

Progettista:

Direttore dei Lavori:

Impresa:

Collaudatore:

Sommario

Inquadramento	3

Descrizione dell’intervento	3

Normativa di riferimento	3

Geometria della sezione esistente	3

Materiali esistenti	3

Livello di conoscenza	4

Caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti di progetto	4

Sollecitazioni agenti	4

Verifica della sezione esistente	4

Tipologia di rinforzo	4

Caratteristiche meccaniche del rinforzo	5

Dimensionamento del rinforzo	5

Verifica della sezione rinforzata	11

# Inquadramento

L’intervento riguarda il rinforzo di un pilastro in c.a. di un edificio di proprietà <del sig./della sig.ra NOME COGNOME COMMITTENTE> situato nel comune di <COMUNE (PROVINCIA)> alla via <NOME STRADA, CIVICO>.

# Descrizione dell’intervento

L’intervento riguarda il confinamento, il rinforzo a taglio e a pressoflessione di un pilastro in c.a. mediante applicazione di tessuti in composito tipo MAPEWRAP C UNI-AX HM 300 della Mapei S.p.A. per il confinamento e il rinforzo a taglio e di tessuto in composito tipo MAPEWRAP C UNI-AX 300 / 300W della Mapei S.p.A. per il rinforzo a pressoflessione applicati con i rispettivi cicli epossidici.

# Normativa di riferimento

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità a:

- Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019;

- Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati di cui al CNR DT 200 R1/2013.

# Geometria della sezione esistente

L’elemento in c.a. da rinforzare ha una sezione trasversale di larghezza 15.0 cm e di altezza 30.0 cm con copriferro di 2.7 cm. La sezione è armata longitudinalmente con 4 barre Ø 12.0 d’angolo, con 0.0 barre Ø0.0 in direzione “X” e con 0.0 barre Ø0.0 in direzione “Y”. L’armatura a taglio è costituita da staffe Ø8.0 passo 20.0 cm.

# Materiali esistenti

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono:

- Resistenza cilindrica media a compressione	 fcm		20.0 MPa

- Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck	12.0 MPa

- Modulo elastico medio a compressione Em			27085.2  MPa

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono:

- Resistenza media a trazione fym				380.0 MPa

- Modulo elastico medio a trazione Es			210000.0 MPa

- Allungamento allo snervamento εsy			0.13 %

# Livello di conoscenza

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC1 dei diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.35 da utilizzare nelle verifiche di sicurezza.

# Caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti di progetto

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono:

- Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd	14.81 MPa

- Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd	9.9  MPa

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono:

- Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd		281.48 MPa

- Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd		181.3 MPa

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018).

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018).

# Sollecitazioni agenti

Le sollecitazioni agenti sono:

Sforzo normale agente NEd,SLU					0.0 kN

Momento flettente M0 agente al momento del rinforzo		0.0 kNm

# Verifica della sezione esistente

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono:

Sforzo normale resistente NRd					794.01 kN

Momento massimo resistente lungo “X” MRd,x			16.44  kNm

Momento massimo resistente lungo “Y” MRd,y			7.57  kNm

Taglio massimo resistente lungo “X” VRd,x				13.62  kN

Taglio massimo resistente lungo “Y” VRd,y				30.23  kN

# Tipologia di rinforzo

Il rinforzo con sistema FRP è costituito da:

- Sistema in composito tipo MAPEWRAP C UNI-AX 300 / 300W della Mapei S.p.A. per il rinforzo a presso-flessione;

- Sistema in composito tipo MAPEWRAP C UNI-AX HM 300 della Mapei S.p.A. per il rinforzo a taglio e confinamento.

# Caratteristiche meccaniche del rinforzo

MAPEWRAP C UNI-AX HM 300  per il confinamento e il rinforzo a taglio:

Spessore equivalente tf					0.164 mm

Tensione caratteristica di rottura ff,uk			3000.0 MPa

Modulo elastico Ef					360000.0 MPa

Deformazione ultima εfk					0.84 %

Tipo di rinforzo						Discontinuo

Numero di strati nf					1

Larghezza bf						300.0 mm

Passo strisce pf						300.0 mm

Raggio di curvatura rc					20 mm

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf				1,1

Fattore di conversione ambientale ηa			E – 0.85

tessuto MAPEWRAP C UNI-AX 300 / 300W per il rinforzo a pressoflessione:

Spessore equivalente tf					0.164 mm

Tensione caratteristica di rottura ff,uk			3400.0 MPa

Modulo elastico Ef					225000.0 MPa

Deformazione ultima εfk					1.5 %

Numero di strati nf,x					3.0

Larghezza bf,x						100.0 mm

Numero di strati nf,y					0.0

Larghezza bf,y						100.0 mm

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf				1,1

Fattore di conversione ambientale ηa			E – 0.85

# Dimensionamento del rinforzo

CONFINAMENTO

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U.

Sforzo normale ultimo

NRcc,d=1γRd∙Ac∙fccd+As∙fyd

dove:

γRd=1,1 è il coefficiente parziale per il modello di resistenza

Ac è l’area della sezione trasversale dell’elemento

As è l’area dell’armatura metallica

fyd è la tensione di progetto dell’acciaio

fccd è la resistenza di progetto calcestruzzo confinato ed è pari a

fccd=fcd1+2,6∙fl,efffcd2/3=21.06 MPa

dove:

fcd è la tensione di progetto del calcestruzzo non confinato

fl,eff è la pressione efficace di confinamento ed è pari a

fl,eff=keff∙fl=1.22MPa

dove:

fl è la pressione di confinamento ed è pari a

fl=12∙ρf∙Ef∙εfd,rid

dove:

ρf è la percentuale geometrica di rinforzo e, per sezione rettangolare/quadrata, è pari a

ρf=2∙tf∙(b+h)∙bfb∙h∙pf

mentre per sezione circolare è pari a

ρf=4∙tf∙bfD∙pf

in cui b e h sono le dimensioni della sezione

Ef è il modulo di elasticità normale del materiale in direzione delle fibre

εfd,rid è la deformazione ridotta di calcolo del composito fibrorinforzato ed è pari a

εfd,rid=minηa∙εfkγf;0,6∙εfk

dove:

εfk è la deformazione ultima del tessuto ed è pari a

εfk=ff,ukEf

nel caso di piccola eccentricità

εfd,rid=minηa∙εfkγf;0,004

keff è il coefficiente di efficienza ed è pari a

keff=kH∙kV∙kα

dove:

kV=1 in caso di fasciatura continua, altrimenti

kV=1-p'f2∙dmin2con p'f≤dmin/2

dove:

dmin è la minima dimensione trasversale dell’elemento rettangolare oppure il diametro della sezione circolare

kα=1 coefficiente diverso dall’unità solo in caso di fasciatura ad elica, altrimenti

kα=11+(tanαf)2

dove:

αf è l’angolo di inclinazione delle fibre

kH=1 per sezione circolare, altrimenti

kH=1-b'2+h'23∙Ag

in cui b’ e h’ sono le dimensioni della sezione trasversale al netto della curvatura ed Ag è l’area della sezione trasversale.

L’incremento di duttilità della sezione confinata è dato dalla:

εccu=εcu+0,015∙fl,efffcd=7.8%

dove:

fcd è la tensione di progetto del calcestruzzo non confinato

fl,eff è la pressione efficace di confinamento e può essere stimata attribuendo alla deformazione ridotta di calcolo un valore pari a

εfd,rid=ηa∙εfkγf≤0,6∙εfk

Per sezioni rettangolari per le quali b/h>2 ovvero maxb,h>900 mm non va considerato l’effetto del confinamento

SFORZO NORMALE ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA

Lo sforzo normale ultimo della sezione confinata è dato dalla:

NRcc,d=988.92kN

TAGLIO

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U.

Resistenza di progetto a taglio

VRd=minVRd,s+VRd,f,VRd,c

dove:

VRd,s è la capacità a taglio-trazione dell’armatura trasversale valutata come da normativa vigente (per la sezione circolare si faccia riferimento all’articolo scientifico “Metodo semplificato per la valutazione della resistenza a taglio di una sezione circolare in c.a.” di Cosenza, Maddaloni, Cuomo, 2016)

VRd,f è la capacità a taglio-trazione del rinforzo in FRP

VRd,c è la capacità a taglio-compressione del calcestruzzo valutata come da normativa vigente (per la sezione circolare si faccia riferimento all’articolo scientifico “Metodo semplificato per la valutazione della resistenza a taglio di una sezione circolare in c.a.” di Cosenza, Maddaloni, Cuomo, 2016)

Contributo del rinforzo per sezione rettangolare

VRd,f=1γRd∙0,9∙d∙ffed∙2∙tf∙(cotθ+cotβ)∙bfpf

Contributo del rinforzo per sezione circolare in avvolgimento continuo

VRd,f=1γRd∙D∙ffed∙π2∙tf∙cotθ

dove:

γRd=1,2 è il coefficiente parziale per il modello di resistenza

d è l’altezza utile della sezione

D è il diametro della sezione

tf è lo spessore del rinforzo

β è l’angolo di inclinazione delle fibre rispetto all’asse dell’elemento

θ è l’angolo di inclinazione delle fessure da taglio rispetto all’asse dell’elemento (da assumere pari a 45°)

bf è la larghezza delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo 50 mm≤bf≤250 mm)

pf è il passo delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo bf≤pf≤min0,5∙d,3∙bf,bf+200 mm)

I valori di bf e pf devono essere misurati ortogonalmente alla direzione delle fibre e nel caso di strisce poste in adiacenza il rapporto deve porsi pari a 1.

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione ad U su sezione rettangolare

ffed=ffdd∙1-13∙le∙sinβmin0,9∙d,hw

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento su sezione rettangolare

ffed=ffdd∙1-16∙le∙sinβmin0,9∙d,hw+12∙(ØR∙ffd-ffdd)∙1-le-sinβmin0,9∙d,hw

di cui il contributo del secondo termine va considerato solo se positivo

dove:

d è l’altezza utile della sezione

hw è l’altezza dell’anima della trave

ffd è la resistenza di progetto del rinforzo ed è pari a

ffd=ηa∙ff,ukγf

ØR è un coefficiente pari a

ØR=0,2+1,6rcbw

0≤rcbw≤0,5

le è la lunghezza efficace di calcolo ed è pari a

le=min1γRd∙fbdπ2∙Ef∙tf∙ΓFd2;200 mm

dove:

Ef e tf sono il modulo di elasticità normale alla direzione della forza e lo spessore del rinforzo

ΓFd è il valore di progetto dell’energia di frattura e pari a

ΓFd=kb∙kGFC∙fcm∙fctm

dove:

fcm e fctm sono i valori medi delle resistenze a compressione ed a trazione del calcestruzzo valutate in situ, in mancanza di dati sperimentali le resistenze possono essere dedotte dalla fcm in accordo a quanto indicato dalle NTC

kb è un coefficiente correttivo di tipo geometrico ed è pari a:

kb=2-bfb1+bfb≥1

dove:

b=pf nel caso di rinforzo discontinuo

b=bf=min0,9∙d,hw∙sin(θ+β)/sinθ nel caso di rinforzo continuo

con rapporto tra la larghezza del rinforzo e la larghezza dell’elemento rinforzato:

bfb≥0,25

kG è un coefficiente correttivo da porsi pari a 0,023 mm per i compositi preformati e 0,037 mm per i compositi impregnati in situ

fbd è pari a

fbd=2∙ΓFdsu

con su=0,25 mm valore ultimo dello scorrimento tra FRP e supporto

γRd=1,25 fattore correttivo

ffdd è la resistenza di progetto alla delaminazione ed è pari a

ffdd=1γf,d∙2∙Ef∙ΓFdtf

con γf,d variabile tra 1,20 e 1,50

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento (β=90°) su sezione circolare

ffed=Ef∙εf,max

dove:

Ef è il modulo di elasticità normale del composito nella direzione delle fibre

εf,max=5∙10-3

In definitiva:

ffd=2318.18 MPa

ffdd=684.54 MPa

ffed=617.12 MPa

TAGLIO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA

VRd,x,f=14.48 kN

VRd,x=28.1 kN

VRd,y,f=41.44 kN

VRd,y=71.67 kN

RINFORZO A PRESSO-FLESSIONE

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U.

Ipotesi:

- Conservazione delle sezioni piane;

- Perfetta aderenza dei materiali;

- Resistenza a trazione del calcestruzzo nulla;

- Legami costitutivi del calcestruzzo e dell’acciaio conformi alle normative vigenti;

- Legame costitutivo del composito elastico lineare fino a rottura.

La rottura per flessione avviene per raggiungimento di una delle due deformazioni ultime:

- deformazione calcestruzzo

εcu=0,035

- deformazione del composito fibrorinforzato

εfd=minηa∙εfkγf;εfdd

dove:

εfdd=ffdd,2Ef≥εsy-ε0

dove:

εsy è la deformazione di calcolo dell’armatura pre-esistente

ε0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso

ffdd,2 è la tensione massima di progetto ed è pari a

ffdd,2=kqγf,d∙Eftf∙2∙kb∙kG,2FCfcm∙fctm

dove:

kG,2=0,10 mm è un coefficiente correttivo

kq=1,25 per carichi distribuiti e kq=1,00 per carichi concentrati

Caso 1. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel calcestruzzo

Deformazione composito

εf=εcux∙h-x-ε0≤εfd

Deformazione calcestruzzo compresso

εc=εcu

Deformazione acciaio in compressione

εs2=εcu∙x-cx

Deformazione acciaio in trazione

εs1=εcu∙d-xx

Se gli acciai sono in fase elastica, le tensioni di lavoro sono pari al prodotto tra la deformazione e il modulo elastico, altrimenti sono da assumere pari al limite di snervamento.

Caso 2. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel composito

Deformazione composito

εf=εfd

Deformazione calcestruzzo compresso

εc=(εfd+ε0)∙xh-x≤εcu

Deformazione acciaio in compressione

εs2=(εfd+ε0)∙x-ch-c

Deformazione acciaio in trazione

εs1=(εfd+ε0)∙d-xh-x

dove:

ε0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso

ε0=M0∙h-x0I0∙Ec

bx022+ns∙A's∙x0-c-ns∙As∙d-x0=0→x0

I0=bx033+ns∙A's∙x0-c2+ns∙As∙(d-x0)2

Per entrambi i tipi di rottura, la posizione dell’asse neutro è ricavata dall’equilibrio alla traslazione ed è pari a

NSd=Ψ∙b∙x∙fcd+As2∙εs2∙Es-As1∙εs1∙Es-Af∙εf∙Ef

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il valore del momento ultimo

MRd=1γRdΨ∙b∙x∙fcd∙d-λ∙x+As2∙εs2∙Es∙d-c+Af∙εf∙Ef∙c-NSd∙H2-c

Con γRd=1,00, Ψ=0,809 e λ=0,416

In definitiva, in direzione “X”:

εc=0.001

εs1=3.0E-4

εs2=0.0022

εf=0.0023

x=38.35mm

In direzione “Y”:

εc=8.0E-4

εs1=5.0E-4

εs2=0.002

εf=0.0023

x=79.7mm

MOMENTO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA

MRd,x=22.53kNm

MRd,y=8.65kNm

# Verifica della sezione rinforzata

EFFICACIA DEL RINFORZO: Confinamento

NRcc,d=988.92kN> NRd=794.01kN

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 24.55%.

EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio lungo “X”

VRd,x,rinf=28.1kN>VRd,x=13.62kN

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 106.29%.

EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio lungo “Y”

VRd,y,rinf=71.67kN>VRd,y=30.23kN

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 137.1%.

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione lungo “X”

MRd,x,rinf=22.53kNm > MRd,x=16.44 kNm

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 37.04%.

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione lungo “Y”

MRd,y,rinf=8.65kNm > MRd,y=7.57 kNm

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 14.27%.

Le indicazioni sulla disposizione, nonché sulla quantità del rinforzo ipotizzato, sono da ritenersi indicative e, in ogni caso, da validare mediante un calcolo eseguito da un tecnico abilitato. Nell’eventualità che i lavori di ripristino ricadano sotto la legislazione della L. 1086/71, il costruttore dovrà regolarmente denunciare tali opere, seguendo le indicazioni contenute in tale norma e nei successivi D.M.

Per le caratteristiche e le modalità d’impiego dei già menzionati prodotti, vogliate consultare le relative schede tecniche, disponibili sul sito internet all’indirizzo www.mapei.it.